| SPSPSPSP SPSPSPS SPSPSP SPSPS SPSP SPS |  | SPS C EDIRAK 0015xxx |
| --- | --- | --- |
|  | 차량용 디스플레이 진동-조도 환경 기반 신뢰성 평가방법 SPS C EDIRAK 0015xxx:2025 |  |
| 한국디스플레이연구조합 2025년 x월 x일 제정 |  |  |

심  의 : 한국디스플레이연구조합 단체표준심사위원회

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위원장) |  | 안성덕 |  | 한국전자통신연구원 | 책임 |  |
| (위 원) |  | 이용우 |  | 삼성디스플레이 | 수석 |  |
|  |  | 장준우 |  | LG디스플레이 | 책임 |  |
|  |  | 박세혁 |  | 삼성전자 | 수석 |  |
|  |  | 김춘우 |  | 인하대학교 | 교수 |  |
|  |  | 홍용택 |  | 서울대학교 | 교수 |  |
|  |  | 조미령 |  | 한국광기술원 | 본부장 |  |
| (간 사) |  | 박서현 |  | 한국디스플레이연구조합 | 매 니 저 |  |

원안작성협력 : 한국디스플레이연구조합 단체표준 작성반

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (연구책임자) |  | 박성원 |  | 한국디스플레이연구조합 | 실장 |  |
| (참여연구원) |  | 오미혜 |  | 한국자동차연구원 | 단 장 |  |
|  |  | 장은진 |  | 한국자동차연구원 | 선 임 |  |
|  |  | 박서현 |  | 한국디스플레이연구조합 | 매니저 |  |

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제 정 자：한국디스플레이연구조합	등    록：한국표준협회

제    정：20XX년 X월 X일	개    정：20XX년 X월 X일

확    인：20XX년 X월 X일

심    의：한국디스플레이연구조합 단체표준심사위원회

원안작성협력：한국디스플레이연구조합 단체표준 작성반

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 문의사항이 있을 시 e나라표준인증 웹사이트에 등록된 표준담당자에게 연락 바랍니다.

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운용 요령 제11조의 규정에 따라 매3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목    차

머  리  말	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

개    요	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

1	적용범위	1

2	인용표준	1

3  용어와 정의	1

4  측정 조건 	2

4.1	표준 측정 조건	2

4.2	측정 장치와 구성	3

5	신뢰성 측정 방법	4

5.1	일반 사항	4

5.2	측정 절차	4

5.3	측정결과 보고서	8

SPS C EDIRAK 0015xxx:2025 해  설	10

머  리  말

- (제정시)이 표준은 00000(제정단체명)에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 00000(제정단체명) 단체표준 심사위원회를 거쳐 한국표준협회에 등록된 표준이다.

(개정시)이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 00000(제정단체명) 단체표준심사위원회 심의를 거쳐 개정한 단체표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 00000(제정단체명)의 장과 단체표준 심사위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

개    요

이 표준은 차량용 디스플레이 시스템이 실제 도로 주행 중 직면하는 진동(노면 기인)과 조도(광환경 변화) 조건을 실험실 내에서 재현하여, 디스플레이 광학적 표시 안정성(Display Stability), 시인성(Visibility), 기능 응답성(Functional Responsiveness)을 종합적으로 평가하기 위한 방법을 제시한다.

차량에는 주행 중 운전자에게 시각 정보를 제공하는 디지털 클러스터, 센터 디스플레이 등의 사용 비중이 급격히 증가하고 있으며, 이들 장치는 주행 중 노면 진동, 온도 변화, 외부 조명 조건 등 다양한 환경 인자에 직접적으로 노출된다. 특히 도로 진동에 따른 기계적 응력, 조도 변화에 따른 시인성 저하, 광반사 등은 표시 품질과 운전 안전성에 직접적인 영향을 미친다. 이에 본 표준은 4축 차량 가진 시험 시스템을 이용하여 도로상황에 따른 진동 스펙트럼을 재현하고, 조도 재현 장치를 통해 주간·야간·직사광·터널 환경 등의 광 조건을 구현함으로써, 실제 도로 주행과 유사한 환경하에서 디스플레이의 표시 안정성과 기능적 성능을 종합적으로 검증할 수 있는 시험 절차를 제시한다.

기존에는 운전자 눈의 위치를 기준으로 특정 입사각의 외광 조건에서 시인성을 평가하는데 중점을 두고 있으나, 이는 고정된 조도 조건을 가정하므로 실제 도로에서 발생하는 동적 조도 변화와 진동이 결합된 환경을 충분히 반영하지 못한다. 실제 주행 환경에서는 조도가 지속적으로 변하고, 진동과 외광이 동시에 작용함에 따라 디스플레이의 자동 밝기 조절, 색 안정성, 반사, 기능 응답성에 영향을 미칠 수 있으므로, 정적인 조건만으로 실제 사용환경을 재현하기 어렵다.

이 표준은 기존의 단일 진동시험이나 정조도 조건 광학시험으로는 확인하기 어려웠던 진동-조도 복합 환경 조건에서의 동적 거동과 표시 품질 변화를 평가할 수 있도록 설계되었다.

또한 본 시험방법은 차량용 디스플레이의 설계 검증, 신뢰성 평가, 성능 인증 등에 공통적으로 적용할 수 있으며, 완성차 제조사, 디스플레이 모듈 공급업체, 소재·구조 부품 개발기관 등 산업 전반의 시험 기준 통일과 품질 확보에 기여하는 것을 목적으로 한다.

이 표준의 비고에서 제공된 예시는 실제 도로 진동·조도 환경 기반 표시 안정성 평가 방법에 대한 이해를 돕기 위해 제공된 참조 정보로써 분석 대상 제품에 따라 구체적인 내용은 달라질 수 있다.

단체표준

SPS C EDIRAK 0015xxx:2025

(확인)

차량용 디스플레이 진동-조도 환경 기반 신뢰성 평가방법

Reliability Evaluation Method for Automotive Displays under Vibration and Illumination Conditions

적용범위

이 표준은 차량용 디스플레이 시스템의 진동과 조도 환경에 따른 디스플레이 광학적 표시 안정성, 시인성, 기능 응답성을 평가하기 위한 시험 방법을 기술한다.

이 표준은 승용과 상용 자동차에 탑재되는 디지털 클러스터, 센터 디스플레이 등 주행 중 운전자에게 영상 정보를 표시할 수 있는 차량용 디스플레이 시스템을 적용 대상으로 한다.

시험은 4축 차량 가진 시험 시스템을 사용하여 실제 도로 주행 중 발생하는 진동을 재현하고, 조도 재현 장치를 통해 조명 조건을 구현한다. 이를 통해 자동차용 디스플레이 시스템의 내진동성과 조도 환경에 따른 표시 안정성, 시인성, 기능 응답성을 평가한다.

이 표준은 차량용 디스플레이 모듈, 조립체(디스플레이+PCB+프레임)와 관련 마운트 구조물에 적용한다.

인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

ISO 8608:2016, Mechanical vibration — Road surface profiles — Reporting of measured data

EN 13201-2:2015, Road lighting — Part 2: Performance requirements

ISO 9241-305:2008, Ergonomics of human-system interaction — Part 305: Optical laboratory test methods for electronic visual displays

ISO 9241-307:2008, Ergonomics of human-system interaction — Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual displays

용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

실제 도로 환경 (real-road environment)
실제 차량 주행 시 노면 요철, 차속, 노면 종류 등에 따라 발생하는 진동과 외부 조명(주간, 야간, 터널 등)의 변화 조건

4축 차량 가진 시험 시스템 (4-post automotive vibration testing system)
차량의 차체 또는 섀시를 네 개의 독립 가진기를 통해 가진함으로써, 실제 도로 주행 시의 진동 조건을 실험실 내에서 재현할 수 있는 장치

- 실효값 (root mean square, RMS)

신호의 제곱 평균의 제곱근으로 정의되는 실효값

- 시인성 (visibility)

주행 환경에서 운전자가 디스플레이에 표시된 정보를 외부 광원, 진동 등의 영향 하에서도 신속하고 정확하게 인지할 수 있는 정도

표시 안정성 (display stability)
진동과 조도 변화 조건 하에서 디스플레이의 휘도, 색좌표, 명암비, 응답성 등이 초기 상태 대비 허용 오차 내에서 유지되는 성능

기능 응답성 (functional responsiveness)
외부 진동 또는 조도 변화 중 사용자 입력(터치, 제어 신호 등)에 대해 디스플레이가 정상적으로 반응하는 기능적 응답 특성

- 터치 응답 시간 (touch response time, TRT)

터치 입력 시점부터 화면 변화가 최초로 발생할 때까지의 시간

- 화면 전환 응답 시간 (screen transition response time, SRT)

화면 전환 명령 입력 시점부터 새로운 화면이 안정적으로 표시될 때까지의 시간

디스플레이 조립체 (display assembly)
디스플레이 모듈, 인쇄회로기판(PCB), 프레임, 전장 커넥터 등으로 구성된 완성형 디스플레이 하위 시스템

마운트 구조물 (mounting structure)
디스플레이 조립체를 차량 내 구조물에 고정하거나 진동 전달 특성을 제어하기 위해 사용되는 지지 또는 체결 부품

측정 조건과 장치

표준 측정 조건

온도, 습도 조건

모든 측정은 정해진 주변 온도 조건에서 수행되어야 한다. 광학 측정의 표준 환경 조건은 온도 (23 ± 3) ℃, 상대습도 (45 ~ 75) % R.H이다. 다른 환경 조건에서 측정 시 보고서에 명시하여야 한다.

측정 장치와 구성

4축 차량 가진 시험 시스템 (4-post automotive vibration testing system)

4축 차량 가진 시험 시스템은 네 개의 독립 가진 액추에이터를 이용하여 차량 차축 하중 조건을 모사하고, 실제 도로 주행 중 발생하는 진동을 재현한다.

이 시스템은 ISO 8608에서 제시하는 도로 표면 프로파일과 진동 스펙트럼을 기반으로 가진 신호를 구성하며, 디지털 폐루프 제어 방식으로 RMS 가속도와 주파수 응답을 정밀하게 제어할 수 있어야 한다.

별도의 도로정보 수집장치가 없는 경우에는 4축 차량 가진 시험 시스템은 ISO 8608에 규정된 도로 표면 등급(A~E 등급)에 따라 가진 신호를 구성한다.

제어 시스템은 FFT 기반 랜덤 제어를 사용하여 진동을 재현한다.

| 도로 유형 | RMS 가속도 [m/s²] | 주파수 범위 [Hz] | 시험 시간 [min] | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고속도로 | 0.5 ± 0.1 | 1 ~ 80 | 60 | ISO 8608 B급 |
| 도심 포장도로 | 1.0 ± 0.2 | 1 ~ 100 | 30 | ISO 8608 C급 |
| 비포장도로 | 2.5 ± 0.5 | 1 ~ 120 | 20 | ISO 8608 D급 |

조도 재현 장치 (iIllumination simulator)

조도 재현 장치는 시험실 내에서 주간, 야간, 터널, 직사광 등 다양한 주행 환경의 조명 조건을 구현하기 위한 장치이다.

LED 또는 할로겐 광원으로 구성하고, 직광과 확산광을 이용하여 10 lx에서 100,000 lx까지의 조도 범위를 재현할 수 있어야 하며, 조도 균일도는 ±10 % 이내로 유지되어야 한다.

조도 재현 장치는 실제 도로 주행에서 발생하는 외광 변화를 정량적으로 구현하는 역할을 하며, 각 시험단계에서는 일정하고 통제된 기준 조도 조건을 제공해야 한다. 실제 도로 환경의 조도가 균일하지 않더라도, 시험 결과의 재현성과 정확성 확보를 위해 비교 가능한 균일도 기준을 유지해야 한다.

별도의 조도 수집장치가 없는 경우에는 주간, 야간, 흐린 날, 직사일광, 터널 진/출입, 일출/일몰 등의 조건을 SAE J1757과 EN-13201-2에서 규정한 조건에 따라 구성하며, 구성된 조도 조건이 해당 기준 범위에 포함되지 않을 경우에는 해당 값을 시험 조건으로 별도 명시한다.

| 주행환경 | 조도 범위 [lx] | 색온도 범위 [K] |
| --- | --- | --- |
| 주간 | 10,000-25,000 | 5,500-7,500 |
| 야간 | 1-150 | 2,700-4,000 |
| 흐린 날 | 1,000-5,000 | 6,000-8,000 |
| 직사일광(Direct sunlight) | 80,000-10,000 | 5,500-6,500 |
| 터널 | 5-100 | 3,000-4,500 |
| 일출/일몰 | 50-500 | 2,500-4,500 |

조도·휘도 측정기 (illuminance / luminance meter)

조도계와 휘도계는 국가표준기관의 광도 표준 또는 제조사 교정 절차에 따라 교정된 장비여야 하며, 디스플레이의 조도, 휘도, 색좌표, 명암비 등의 특성을 측정하는데 사용한다.

광학 측정은 규정된 측정 조건과 측정 절차에 따라 수행하며, 측정 장비의 정확도는 ±2 % 이내여야 한다.

마운트와 고정 구조 (mounting and fixture structure)

시험 대상인 디스플레이 조립체는 실제 차량 장착 상태와 동일한 자세로 고정되도록 설계된 마운트 지그에 부착한다.

마운트 구조는 차량용 브래킷의 강성과 유사한 진동 전달 특성을 가져야 하며, 시험 중 변형이나 이탈이 발생하지 않도록 충분한 구조 강도를 확보해야 한다.

그림 1 — 측정 장치 구성도

신뢰성 측정 방법

일반 사항

이 측정 방법은 4축 차량 가진 시험 시스템을 이용하여 실제 도로 주행 중 발생하는 진동 조건을 재현하고, 조도 재현 장치를 통해 주행 환경의 광 조건을 모사하여, 차량용 디스플레이의 표시 안정성, 시인성, 기능 응답성을 평가하는데 그 목적이 있다.

측정 절차

시험 준비

시험 대상 디스플레이 조립체는 실제 장착 상태를 모사하여 마운트 지그에 설치하고, 전원·통신·입력 장치가 정상 동작 가능한 상태로 구성한다.

4축 차량 가진 시험 시스템과 조도 재현 장치, 데이터 기록장치 간의 동기화를 설정하고, 진동과 조도 파형 입력 신호를 사전 검증한다.

준비 절차는 다음과 같다.

- a) 	디스플레이 조립체를 차량 장착 조건과 동일한 방향, 각도로 마운트 지그에 고정

- b) 	디스플레이 구동을 위한 전원, 통신, 입력 인터페이스를 연결하고 정상 동작 여부 확인

- c) 	4축 차량 가진 시험 시스템과 조도 재현 장치를 동기화 설정

- d) 	화면 출력, 터치 입력, 화면 전환 등 초기 동작 점검

- e) 	시험 중 사용될 평가 패턴(black, white, test image 등)을 사전에 로딩하여 표출 정상 여부 확인

- f) 	진동 시험에 사용할 진동신호를 4축 차량 가진 시험 시스템에 입력하여 기준값 일치 여부 검증

- g) 	조도 시험에서 사용할 조도의 변환 조건 확인

시험 전 측정 절차

시험 대상 디스플레이의 초기 특성을 측정하여 기준값을 확보한다. 측정 항목은 다음과 같다.

휘도

화면에 black(0%), white(100%) 패턴을 표시한다.

ISO 9241-305에 따라 정면 시야각(0%), 기준 거리에서 휘도계를 배치하고, 중심점과 규정된 다점(5점/9점)에서 Yblack, Ywhite를 측정한다.

최소 3회 반복 측정 후 평균값을 기준값으로 설정한다.

색좌표 (x, y), (u‘, v‘)

시험환경을 CIE 권고에 따라 표준 관측조건으로 설정한다.

색도계 또는 분광측정기를 사용해 중심점(x, y)을 측정하고, CIE 변환 규정에 따라 (u‘. v‘) 좌표 산출한다.

동일 위치에서 최소 3회 반복 측정하여 평균값을 기준 색좌표로 설정한다.

명암비

휘도 측정에서 확보한 Yblack, Ywhite 값을 사용하여, ISO 9241-305규정에 따라 명암비는 식(1)로 계산한다.

(1)

........................................................................................................

여기에서

Lwhite: 백색 휘도

Lblack: 흑색 휘도

3회 이상 측정된 평균값을 초기 명암비 기준값으로 설정한다.

반사율

ISO 9241-307에 따라 직광 또는 확산광 조건을 설정하고, 화면에 black과 white 패턴 표시를 한다.

(2)

입사 조도(Einc )를 조절 후 반사 휘도(Lref )를 측정한다. 반사율은 식(2)로 계산한다.

........................................................................................................

여기에서

Lref: 반사 휘도(cd/m2)

Einc: 입사 조도(lx)

각 패턴에서 최소 3회 반복 측정하여 평균값을 기준값으로 설정한다.

기능 응답성

터치 응답성

터치 입력 시점(Ttouch)과 화면 변화가 최초 발생하는 시점(Tstart)을 기록하여, 식(3)으로 계산한다.

(3)

........................................................................................................

여기에서

Ttouch: 터치 순간

Tstart: 화면 번화가 최초로 발생하는 시점

최소 5회 반복 측정하여 평균값을 기준값으로 설정한다.

화면 전환 응답성

메뉴 전환과 화면 갱신 이벤트를 생성하고, 화면이 95% 렌더링 완료된 시점을 기록하여, 식(4)로 계산한다.

(4)

...................................................................................................

여기에서

Tcommand: 메뉴 전환 또는 기능 활성화 명령을 입력

Tcomplete: 새로운 화면이 95%이상 렌더링 완료되는 시점

동일 조건에서 5회 이상 반복 후 평균값을 기준값으로 설정한다.

진동과 조도 시험 절차

노면 진동 시험과 조도 시험은 개별적으로 수행하거나, 복합적으로 수행한다.

노면 진동 시험

실제 도로 주행 중 획득한 가속도 데이터를 주파수 영역으로 변환한 신호를 사용하거나, ISO 8608에 따라 분류된 도로등급(A~E)의 진동 스펙트럼을 기반으로 가진 신호를 생성하여 시험을 수행한다.

생성된 진동 신호는 RMS 가속도와 주파수 응답이 기준값에 만족하는지 확인 후, 4축 차량 가진 시험 시스템에 입력한다.

조도 시험

조도 재현 장치를 이용하여 주간, 야간, 흐린 날, 직사광, 터널 등의 주행환경을 구현한다. 각 조도 조건은 시험 목적에 따라 설정된 조도 범위와 색온도 기준을 만족해야 한다.

진동-조도 복합 환경 시험

실제 도로 주행 중에는 노면 진동과 외부 조도 변화가 동시에 발생하므로, 노면 진동 시험에서 사용된 가진 신호와 조도 시험에서 구현한 조도를 동일한 시간 축에서 동기화하여 적용한다.

시험 후 측정 절차

진동과 조도의 복합 환경 시험 종료 후, 초기 측정과 동일한 조건에서 초기 대비 변화량을 측정한다.

휘도 변화율 (ΔL)

시험 전, 후의 휘도 값을 동일 위치에서 측정하고, 휘도 변화율은 식(5)로 계산한다.

(5)

........................................................................................................

여기에서

L₀: 초기(시험 전) 휘도

L: 시험 후 휘도

색좌표 변화 (Δxy, Δu′v′)

시험 전, 후의 색좌표를 CIE 1931과 CIE 1976 기준으로 측정하고, 초기 대비 색좌표 편차는 식(6)과식(7)로 계산한다.

(6)

…………………………………………………………….

(7)

…………………………………………………………….

여기에서

x1, y1: 초기(시험 전) 색좌표

x2, y2: 시험 후 색좌표

u′1, v′1: 초기(시험 전) 색좌표

u′2, v′2: 측정(변경 후) 색좌표

명암비 변화

시험

(8)

전, 후의 명암비 변화는 식(8)로 계산한다.

…………………………………………………….……….

여기에서

CR1: 초기(시험 전) 명암비

CR2: 시험 후 명암비

반사율 측정

시험 전, 후의 반사율 변화는 식(9)로 계산한다.

(9)

……………………………………………………….….…

여기에서

R0: 초기(시험 전) 반사율

R1: 시험 후 반사율

기능 응답성

진동과 조도 변화 전, 후의 화면 전환 지연, 터치 미응답, 정보 갱신 지연 여부를 터치 응답시간(TRT)과 화면 전환 응답 시간(SRT)으로 측정한다.

시험 전과 동일한 조건과 절차로 동일 횟수(5회 이상) 반복 측정하며, 기능 응답성 변화는 식(10)과 식(11)로 계산한다.

(10)

…………………………………………………

(11)

…………………………………………………

여기에서

TRTbefore: 초기(시험 전) 측정값

TRTafter: 시험 후 측정값

SRTbefore: 초기(시험 전) 측정값

SRTafter: 시험 후 측정값

측정결과 보고서

보고서에는 아래 항목이 명시되어야 한다.

기본 정보 (general information)

a) 시험 목적과 적용 표준

b) 시험 일시와 장소

c) 사용된 장비의 명칭, 모델명, 교정일

d) 시험 대상 디스플레이의 명칭, 규격, 장착 형태

e) 시험 환경(온도, 습도, 배경 조도 등)

시험 조건 요약 (test conditions summary)

a) 적용한 도로 등급(A ~ E, ISO 8608 기준)

b) 주파수 범위와 RMS 가속도

c) 시험 지속 시간과 반복 횟수

d) 적용 조도 조건과 변환 시나리오

e) 복합 시험 여부(진동 + 조도 동시 적용 등)

측정 결과 (measured results)

a) 휘도 변화율 (ΔL %)

b) 색좌표 (x, y) 변동

c) 명암비 변화율

d) 반사율 변화율

e) 기능 응답성 변화율

f) 외관 결함(균열, 박리 등)

측정 결과는 각 조건별로 시간–가속도–휘도–조도와 변화율 요약 형태로 제시하며, 시험 전후의 비교가 명확히 식별되도록 한다.

이상 현상 기록 (observation of anomalies)

시험 중 또는 시험 후 발생한 모든 시각적·기능적 이상 현상(플리커, 잔상, 반사 간섭, 화면 꺼짐, 터치 오류 등)은 발생 시점, 시험 조건, 지속 시간을 영상과 사진으로 기록한다.

각 이상 현상은 진동 스펙트럼, 조도 변화 구간 또는 입력 조건과 연계하여 기술한다.

# 비고 시험 결과 예시

| 구분 | 시험 조건 | 주요 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포장도로+주간 조도 | 1 g RMS, 10 000 lx | ΔL = 3 %, Δx = 0.005, 이상 없음 | 정상 동작 |
| 비포장도로+야간 조도 | 2 g RMS, 100 lx | ΔL = 7 %, 색좌표 변동 0.01, 플리커 2초 | 경미한 변화 |
| 요철 충격+직사광 | 10 g 피크, 50 000 lx | ΔL = 12 %, 명암비 변화 15 %, 프레임 진동 발생 | 구조적 진동 |

SPS C EDIRAK 0015xxx:2025
해  설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

- 1 	개요

이 표준은 차량용 디스플레이 시스템이 실제 도로 주행 중 받게 되는 진동과 조도 환경을 시험실에서 정밀하게 재현하여, 디스플레이의 표시 안정성, 시인성, 기능 응답성을 평가하기 위한 시험 방법을 규정한다.

4축 차량 가진 시험 시스템을 통해 노면 진동을, 조도 재현 장치를 통해 광환경을 모사함으로써, 실제 도로 주행 중의 복합 환경 조건(진동 + 조도)을 정량적으로 평가할 수 있도록 설계하였다.

이 표준은 주행 중 디지털 클러스터와 센터 디스플레이 등이 경험하는 물리적 충격, 조도 변화, 반사 등이 표시 품질과 안전 운전에 미치는 영향을 평가하는 기반을 제공한다.

- 1.1 	재정의 취지

차량 내 디스플레이 시스템은 운전자 정보 표시의 핵심 장치로서 진동 · 조도 변화 환경에 직접 노출된다.

그러나 기존 국제표준(IEC 60068 시리즈와 IEC 62341 등)은 진동 또는 광학 환경을 각각 별도로 평가하는 시험 체계로, 실제 도로 주행 중의 복합 환경을 충분히 반영하지 못한다.

a) 실제 도로 환경 재현: 노면 프로파일 데이터를 활용하여 4축 차량 가진 시험 시스템으로 차량의 진동 스펙트럼을 모사한다.

b) 광환경 재현: 조도 재현 장치를 이용해 주간·야간·터널·직사광 조건을 순차 또는 복합적으로 구현한다.

c) 통합 평가 방법 제시: 진동과 조도 조건에서 휘도·색좌표·명암비 등의 표시 품질 변화를 동시에 평가한다.

d) 국내 표준 기반 확립: 국제표준의 시험 항목과 호환성을 유지하면서, 국내 산업 현장 적용에 적합한 절차를 체계화한다.

이를 통해 디스플레이 제조사와 완성차 업체가 공통 평가 체계를 활용할 수 있으며, 제품 신뢰성 검증과 품질 보증의 객관적 근거를 제공한다

- 1.2 	규정 항목의 내용

본 단체표준에서의 적용 근거는 다음과 같다.

| 규정항목 | 내용 | 인용 표준 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 노면 진동 시험 | 실제 도로 데이터 기반 또는 ISO 등급(도로등급 A~E) 기준의 가진 신호 적용 | ISO 8608:2016 | 도로 등급별 PSD, 스펙트럼 분류 제공 |
| 5.2.3 조도 시험 | 주간, 야간, 흐림, 터널, 직사광 등의 주행환경 조도 범위를 시험실에서 구현 | SAE J1757/1, EN 13201-2 | SAE J1757, EN 13201-2: 차량 주행 조건별 조도 범위 제시 |
| 5.2.6 휘도 변화율 | 디스플레이 휘도 변화량과 안정성 평가 규정 | ISO 9241-305 | 정면 시야각과 휘도 측정 조건 적용 |
| 5.2.7 색좌표 변화율 | 초기 대비 색좌표(x,y),(u′v′) 변화 측정 | CIE 1931, CIE 1976 | 색좌표 측정 기준과 sRGB 색공간 규정 |
| 5.2.8 명암비 변화 | 백색/흑색 패턴 기반 명암비 변화 측정 | ISO 9241-305 | ISO 9241-305 규정에 따라 명암비 계산 |
| 5.2.9 반사율 변화 | 디스플레이 반사율 변화 | ISO 9241-307 | ISO 9241-307에 따른 직광·확산광 설정과 반사율 계산 |

SPS C EDIRAK 0015xxx:2025

SPS SPSP SPSPS SPSPSP SPSPSPS SPSPSPSP

Reliability Evaluation Method for Automotive Displays under Vibration and Illumination Conditions

ICS XXXX